| 研究总院 整车软件部 | 文档编号 |  | 版本 | V0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 全速自适应巡航辅助系统 |  |  |

全速自适应巡航辅助系统（ACC）

算法模块详细设计文档

| 编 制 Created by | 朱立民 |
| --- | --- |
| 校 对 Checked by |  |
| 审 核 Comfirmed by |  |
| 会 签 Countersigned by |  |
| 批 准 Approved by |  |

年  月  日

目录

1  文档介绍	2

1.1   文档目的	2

1.2  参考文档	2

1.3 缩略语	2

2 单元模块概述	3

2.1 主要功能单元模块概述	3

2.2单元函数概述	3

3 单元详细设计-ACC_SGController模块	4

3.1输入信号处理模块	4

4.2 ACC状态机	8

4.2.1 ACC_InitMode跳转到ACC_ReadyMode	8

4.2.2 ACC_ReadyMode跳转到ACC_InitMode	9

4.2.3 ACC_PrepareMode跳转到ACC_StandbyMode	11

4.2.4 ACC_StandbyMode跳转到ACC_PrepareMode	13

4.2.5 ACC_StandbyMode跳转到ACC_ActiveMode	15

4.2.6 ACC_ActiveMode跳转到ACC_ExitMode	16

4.2.7 ACC_ActiveMode跳转到ACC_OverrideMode	18

4.2.8 ACC_ActiveMode跳转到ACC_PauseMode	20

4.2.9 ACC_OverrideMode跳转到ACC_ActiveMode	21

4.2.10 ACC_OverrideMode跳转到ACC_ExitMode	23

4.2.11 ACC_PauseMode跳转到ACC_ExitMode	24

4.2.12 ACC_PauseMode内部状态机	26

4.2.13 ACC_ExitMode内部状态机	37

5 追溯性	43

1  文档介绍

1.1   文档目的

本文档主要介绍了ACC自适应巡航功能中应用层相关的详细设计，包括其原理、接口、函数名、模块内函数关系等，供软件开发工程师开发、测试参考。

1.2  参考文档

| 序号 | 名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自适应巡航控制（ACC）功能规范 | V2.0-20250620 |

1.3 缩略语

| 序号 | 缩略语/术语 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACC | 自适应巡航控制 |
| 2 | ADAS | 智能驾驶辅助系统 |
| 3 | EPB | 电子驻车 |
| 4 | ESP | 车身电子稳定系统 |
| 5 | VCU | 整车控制器 |
| 6 | CDD | 辅助减速系统 |
| 7 | Autohold | 自动驻车 |
| 8 | AEB | 自动紧急制动 |
| 9 | ABS | 防抱死制动系统 |

2 单元模块概述

2.1 主要功能单元模块概述

ACC 自适应巡航控制应用层模块，主要接收车辆底盘状态、车身信号、人机交互指令、车辆导航信息、自车规划轨迹及大模型中间状态等多源数据作为输入。模块首先完成输入信号的适配性处理，包括信号名称映射、数据类型转换、信号封装与转发；随后依据功能需求实现状态机条件处理模块，用于处理拨杆、按钮、四门两盖等状态处理。核心逻辑为状态机跳转逻辑控制及各状态下的业务逻辑执行，并配套状态配置表，支持相关参数与定义的批量配置变更。最终，模块将生成并输出各状态对应的控制信号至 HMI、底盘系统及规划控制层。

ACC自适应巡航软件架构图

2.2单元函数概述

输入信号适配处理模块主要用于将车辆底盘、车身，大模型输出的规划信息，人机交互信息和诊断信息等作为输入，对相关的信号做类型转换、名称转换以及部分简单逻辑处理，进而根据用途和来源对信号重新进行组装。

输入：底盘信号、车身信号，大模型输出的规划信息，人机交互信号和诊断信号

输出：重新封装后的多级结构全量信号组

核心模块：信号转换、故障检测和信号封装；

状态机管理模块主要根据输入的信号根据功能规范进行逻辑处理，完成对应条件的判断以减轻主状态机内部的逻辑，最后输出当前功能所处的状态以及内部的子状态。

输入：

- 车辆信息，包含当前车速、方向盘转角和转向灯信息等

- 驾驶员操作信息，包含巡航加减速开关，时距设置开关，加速踏板，制动踏板等

- 主目标信息，包含主目标X,Y位置，相对速度，相对加速度等

- 处理后的诊断信息

输出：

- 当前的功能状态；

核心模块：

- 状态机条件迁移处理模块

- ACC状态机模块：分层状态机，用于完成不同层级功能间的跳转

3 单元详细设计-核心状态机管理模块

3.1输入信号处理模块

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | 对输入信号进行预处理 |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | Vehicle_CANInput ACC_ControllerSignal ADAS_info ACC_FuncSM_Flg_enum ACC_MajObjMotionStatus Veh_FuncManagement | Bus Bus Bus Uint Bus Bus | 整车信号输入 upper_controller输出 ADAS故障及预警信号 主状态机状态 主目标运动状态 整车运动状态 |  |
|  | O | ADAS_SignalInput Veh_FuncManagement ACC_DriverOperate_Cond ACC_VehTarSpd ACC_VehTarTg_s ACC_VehTarTg_enum HMI_DispObject ACC_MajVehAvailable | Bus Bus Bus Bus Double Int Bus Bool | ADAS相关输入信号 整车运动状态 驾驶员操作确认 自车目标车速 自车目标时距 目标时距编号 HMI显示目标 主车可用状态 |  |
|  | I&O | ACC_HMIDispVehSpd_kmph |  | 表显车速 |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | 1.LKA_ExitAlert_bool 上一时刻总线LKA_ExitAlertSignal信号 2.LKA_ActiveSignal 上一时刻总线LKA_ActiveSignal信号 3.ADAS_SteeringTouch_bool 置1 4.ADAS_SenorVehErr_bool 传感器故障或车辆故障 5.ADAS_SenorErr_bool 传感器故障：摄像头故障或雷达故障 6.ADAS_VehErr_bool 车辆故障 7.FCW_Signal 总线ADAS_FCWWarning信号 8. ESP_HDCInactiveFlag ESP_HDCCtrlActive==0，则ESP_HDCInactiveFlag置1 9.ESP_ABSCtrlActive BrakeOnly状态下，ESP_ABSCtrlActive延迟25s置1； 非BrakeOnly状态下，ESP_ABSCtrlActive信号直接输出； 10.ESP_VDCCtrlActive BrakeOnly状态下，ESP_VDCCtrlActive延迟25s置1； 非BrakeOnly状态下，ESP_VDCCtrlActive信号直接输出； 11. ESP_TCSCtrlActive BrakeOnly状态下，ESP_TCSCtrlActive延迟25s置1； 非BrakeOnly状态下，ESP_TCSCtrlActive信号直接输出； 12. ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd 表显车速<135,则置1; 13.ACC_SpdOverLimitComfirm 表显车速>137,则置1; 14.ACC_SpdLowLimitComfirm 表显车速<15,则置1; 15.ACC_HMIDispVehSpd_kmph 输入信号透传 16. ESP_CDPCtrlActiveStatus_bool CDP控制激活，且CDP可用，则置1； 17. ACC_BCM_DoorCloseStatus_bool 四门两盖关闭，则置1 18. ACC_BCM_SBRStatus_bool 安全带系上，则置1 19.IB_BraPadelStatus_bool 制动踏板踩下，且制动踏板有效，则置1 20.VCU_AccelPedalStatus_bool 加速踏板位置> VCU_CH_AccelPedalPosition_Pressed_C,且加速踏板位置信号有效，则置1 21.VCU_GearStatus_bool VCU_CH_ActualGearShiftPosition_D_bool： VCU_CH_ActualGearShiftPosition= VCU_CH_ActualGearShiftPosition_D，则置1 VCU_CH_ActualGearShiftPosition_P_bool： VCU_CH_ActualGearShiftPosition= VCU_CH_ActualGearShiftPosition_P，则置1 VCU_CH_ActualGearShiftPosition_N_bool： VCU_CH_ActualGearShiftPosition= VCU_CH_ActualGearShiftPosition_N，则置1 VCU_CH_ActualGearShiftPosition_R_bool： VCU_CH_ActualGearShiftPosition= VCU_CH_ActualGearShiftPosition_R，则置1 22. TCM_ACCEnterSW_bool 满足以下任一条件，则置1： 1.在Standby状态下，检测到VCU_SCUShftLvrPos_B2_bool开关下降沿； 2.在Active/Override状态下，短按CrusSetSW开关； 3. 在Active/Override状态下，长按CrusSetSW开关； 4.非第一次激活时，在Active/Override状态下，检测到CrusResSW开关下降沿； 23. TCM_ACCShftLvrPosSWToWarning_bool 当前档位为D档，且检测到VCU_SCUShftLvrPos_B2_bool上升沿，则置1； 24. TCM_ACCCancelSW_bool 在Active/Override状态下，检测到VCU_SCUShftLvrPos_A1_bool/VCU_SCUShftLvrPos_A2_bool下降沿，则置1 25. TCM_ACCOnOffSW_bool 在Active/Override状态下，检测到CrusOnOffSW开关下降沿，则置1； 26. TCM_SpdMinusEnterButton_Short 在Active/Override状态下，短按CrusSetSW开关，则置1； 27. TCM_SpdMinusEnterButton_Long 在Active/Override状态下，长按CrusSetSW开关，则置1； 28. TCM_ACCSpdMinusSW_bool 在Active/Override状态下，检测到CrusSetSW开关上升沿，则置1； 29. TCM_ACCSpdMinusSWToWarning_bool 检测到CrusSetSW开关上升沿，则置1； 30. TCM_SpdPlusEnterButton 非第一次激活时，在Active/Override状态下，检测到CrusResSW开关下降沿，则置1； 31. TCM_SpdPlusSW_bool 在Active/Override状态下，检测到CrusResSW开关上升沿，则置1； 32. TCM_ACCSpdPlusSWToWarning_bool 检测到CrusResSW开关上升沿，则置1； 33. ACU_DriverBuckleStatus_bool 驾驶员安全带系上 且 驾驶员安全带系紧状态位有效； 34.EPS_SteerWheelStatus_bool EPS驾驶员手力矩>0.7Nm 35.ACC_SpdOverLimitFlg Veh_FuncManagement:: ACC_SpdOverLimitComfirm； 36.ESP_HDCInactiveStatusFlg Veh_FuncManagement:: ESP_HDCInactiveFlag 37.SysPwr_Status SysPwrMd==2，则置1； 38.ECM_Status EnSts==2，则置1 39.ACC_VehTarSpd_kmh 目标车速，初始值设置为30。驾驶员短按加减，每次加减5km/h;长按加减，按照1km/h/750ms加减 40. ACC_VehTarSpdLessTran30_bool 目标车速小于30km/h,则置1； 41.ACC_VehTarSpdMoreTran120_bool 目标车速大于120km/h,则置1； 42.ACC_VehTarTg_s 根据驾驶员时距设置开关档位，输出对应的时距； 43.ACC_VehTarTg_enum 时距档位值； 44. ACC_MajObjID 45. HMI_OBJ 遍历所有的潜在目标，输出其中目标X<160的所有目标； 46.ACC_MajVehAvailable 当主目标1或主目标2满足以下全部条件时，ACC_MajVehAvailable置1： 1.目标类型非行人； 2.目标有效位置1； 3.目标X< ACC_MajObjAvaiPosX; 4.表显车速> ACC_MajObjAvaiableHMIDispVehSpd_kmph_C 或 (表显车速＜= ACC_MajObjAvaiableHMIDispVehSpd_kmph_C且目标Y<= ACC_MajObjAvaiablePosY_m_C) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2 ACC状态机

4.2.1 ACC_InitMode跳转到ACC_ReadyMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_InitMode跳转到ACC_ReadyMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool | 巡航开关可用状态 |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | after(2,sec) && 进入ACC_InitMode2s后 T1_OffToPrepare_Cond |  |  |  |  |
| 备注 | - ACC_ReadyMode默认进入ACC_PrepareMode - ACC_InitMode en: ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Init |  |  |  |  |

4.2.2 ACC_ReadyMode跳转到ACC_InitMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_ReadyMode跳转到ACC_InitMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | ~T1_OffToPrepare_Cond |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.3 ACC_PrepareMode跳转到ACC_StandbyMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_PrepareMode跳转到ACC_StandbyMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ ~IB_BraPedalStatus && 制动踏板未踩下 ACC_EnableSwitch_C && ACC使能开关按下 ((ACC_HMIDispVehSpd>=ACC_MinNotAllowEnterHMIVehSpd_kmph)¦¦(ACC_MajVehAvailable)) && 表显车速大于等于ACC进入HMI最低允许车速或主车状态可用 ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd && ACC最大允许进入HMI车速 BCM_DoorCloseStatus && 车门关闭 VCU_GearStatusPos_D && 当前档位D档 ESP_VLCAvailable==ESP_VLCAvailable_Available && VLC可用 VCU_CH_ACCAvailable==VCU_CH_ACCAvailable_Available && VCU_ACC可用 ACU_DriverBuckleStatus && 驾驶员系紧安全带 ~ESP_AEBCtrlActive && ESP_AEB未激活 ~ESP_ABSCtrlActive && ESP_ABS未激活 ~ESP_TCSCtrlActive && ESP_TCS未激活 ~ESP_VDCCtrlActive && ESP_VDC未激活 ~ESP_AEBBACtrlActive && ESP_AEBBA未激活 BCM_SBRStatus && ~FCW_WarnAlert && FCW未报警 ~ESP_ESPOffLamp && ESP_ESP未关闭 ESP_HDCInactive && ESP_HDC未激活 ~ESP_CDPCtrlActive && ESP_CDP未激活 TCM_CrusSwAvlbl==TCM_CrusSwAvlbl_Available && TCM巡航状态可用 ~ADAS_DiagErr && ADAS无故障 TCM_ACCStorageSW TCM_ACC存储开关状态开启 |  |  |  |  |
| 备注 | - ACC_PrepareMode en:ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Prepare - ACC_StandbyMode en:ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Standby |  |  |  |  |

4.2.4 ACC_StandbyMode跳转到ACC_PrepareMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_StandbyMode跳转到ACC_PrepareMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ IB_BraPedalStatus¦¦ 制动踏板踩下 ACC_HMIDispVehSpd>ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd_kmph¦¦ 表显车速大于ACC允许进入HMI最大车速 (ACC_HMIDispVehSpd<=ACC_MinNotAllowEnterHMIVehSpd_kmph&&~ACC_MajVehAvailable)¦¦ 表显车速小于等于ACC允许进入HMI最大车速 且 ACC主车不可用 (ACC_VelLowLimit && ~ACC_MajVehAvailable)¦¦ 车速超过ACC最低车速 且 ACC主车不可用 ~BCM_DoorCloseStatus¦¦ 车门打开 ~VCU_GearStatusPos_D¦¦ 当前档位非D档 ESP_VLCAvailable==ESP_VLCAvailable_Unavailable¦¦ ESP_VLC不可用 VCU_CH_ACCAvailable==VCU_CH_ACCAvailable_Unavail¦¦ VCU_ACC不可用 ~ACU_DriverBuckleStatus¦¦ 驾驶员安全带未系 ESP_AEBCtrlActive¦¦ ESP_AEB激活 ESP_ABSCtrlActive¦¦ ESP_ABS激活 ESP_TCSCtrlActive¦¦ ESP_TCS激活 ESP_VDCCtrlActive¦¦ ESP_VDC激活 ESP_AEBBACtrlActive¦¦ ESP_AEBBA激活 ~BCM_SBRStatus¦¦ FCW_WarnAlert¦¦ FCW报警 ESP_ESPOffLamp¦¦ ESP_ESP关闭 ~ESP_HDCInactive¦¦ ESP_HDC激活 ESP_CDPCtrlActive¦¦ ESP_CDP激活 TCM_CrusSwAvlbl~=TCM_CrusSwAvlbl_Available¦¦ TCM_巡航不可用 ADAS_DiagErr¦¦ ADAS故障 ~TCM_ACCStorageSW TCM_ACC存储开关状态关闭 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.5 ACC_StandbyMode跳转到ACC_ActiveMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_StandbyMode跳转到ACC_ActiveMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ TCM_ACCEnterSW TCM_ACC进入开关开启 |  |  |  |  |
| 备注 | 1. ACC_ActiveMode en:ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Active; |  |  |  |  |

4.2.6 ACC_ActiveMode跳转到ACC_ExitMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_ActiveMode跳转到ACC_ExitMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ IB_BraPedalStatus¦¦ 制动踏板踩下 TCM_ACCCancelSW¦¦ TCM_ACC取消开关开启 ~BCM_DoorCloseStatus¦¦ 车门打开 ~VCU_GearStatusPos_D¦¦ 当前档位非D档 ESP_VLCAvailable==ESP_VLCAvailable_Unavailable¦¦ ESP_VLC不可用 VCU_CH_ACCAvailable==VCU_CH_ACCAvailable_Unavail¦¦ VCU_ACC不可用 ~ACU_DriverBuckleStatus¦¦ 驾驶员安全带未系 ESP_AEBCtrlActive¦¦ ESP_AEB激活 ESP_ABSCtrlActive¦¦ ESP_ABS激活 ESP_TCSCtrlActive¦¦ ESP_TCS激活 ESP_VDCCtrlActive¦¦ ESP_VDC激活 ESP_AEBBACtrlActive¦¦ ESP_AEBBA激活 ~BCM_SBRStatus¦¦ ACC_VelOverLimit¦¦ ESP_ESPOffLamp¦¦ ESP_ESP关闭 ~ESP_HDCInactive¦¦ ESP_HDC激活 ESP_CDPCtrlActive¦¦ ESP_CDP激活 TCM_CrusSwAvlbl~=TCM_CrusSwAvlbl_Available¦¦ TCM_巡航开关不可用 ADAS_DiagErr ADAS故障 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.7 ACC_ActiveMode跳转到ACC_OverrideMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_ActiveMode跳转到ACC_OverrideMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ VCU_CH_TorqOverrideReq==VCU_CH_TorqOverrideReq_Request VCU_Override请求 |  |  |  |  |
| 备注 | 1. ACC_OverrideMode en:ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Override; |  |  |  |  |

4.2.8 ACC_ActiveMode跳转到ACC_PauseMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_ActiveMode跳转到ACC_PauseMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ LKA_ExitAlert LKA退出报警 |  |  |  |  |
| 备注 | - ACC_PauseMode默认进入NoStdMode - ACC_PauseMode en:ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Pause; |  |  |  |  |

4.2.9 ACC_OverrideMode跳转到ACC_ActiveMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_OverrideMode跳转到ACC_ActiveMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ (VCU_CH_TorqOverrideReq==VCU_CH_TorqOverrideReq_Norequest)&& VCU_Override请求取消 ESP_VLCAvailable==ESP_VLCAvailable_Available&& ESP_VLC可用 VCU_CH_ACCAvailable==VCU_CH_ACCAvailable_Available VCU_ACC可用 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.10 ACC_OverrideMode跳转到ACC_ExitMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_OverrideMode跳转到ACC_ExitMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ IB_BraPedalStatus¦¦ 制动踏板踩下 TCM_ACCCancelSW¦¦ TCM_ACC取消开关开启 ~BCM_DoorCloseStatus¦¦ 车门打开 ~VCU_GearStatusPos_D¦¦ 当前档位非D档 ESP_VLCAvailable==ESP_VLCAvailable_Unavailable¦¦ ESP_VLC不可用 VCU_CH_ACCAvailable==VCU_CH_ACCAvailable_Unavail¦¦ VCU_ACC不可用 ~ACU_DriverBuckleStatus¦¦ 驾驶员安全带未系 ESP_AEBCtrlActive¦¦ ESP_AEB激活 ESP_ABSCtrlActive¦¦ ESP_ABS激活 ESP_TCSCtrlActive¦¦ ESP_TCS激活 ESP_VDCCtrlActive¦¦ ESP_VDC激活 ESP_AEBBACtrlActive¦¦ ESP_AEBBA激活 ~BCM_SBRStatus¦¦ ACC_VelOverLimit¦¦ ESP_ESPOffLamp¦¦ ESP_ESP关闭 ~ESP_HDCInactive¦¦ ESP_HDC激活 ESP_CDPCtrlActive¦¦ ESP_CDP激活 TCM_CrusSwAvlbl~=TCM_CrusSwAvlbl_Available¦¦ TCM_巡航开关不可用 ADAS_DiagErr ADAS故障 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.11 ACC_PauseMode跳转到ACC_ExitMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_PauseMode跳转到ACC_ExitMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ IB_BraPedalStatus¦¦ 制动踏板踩下 TCM_ACCCancelSW¦¦ TCM_ACC取消开关开启 ~BCM_DoorCloseStatus¦¦ 车门打开 ~VCU_GearStatusPos_D¦¦ 当前档位非D档 ESP_VLCAvailable==ESP_VLCAvailable_Unavailable¦¦ ESP_VLC不可用 VCU_CH_ACCAvailable==VCU_CH_ACCAvailable_Unavail¦¦ VCU_ACC不可用 ~ACU_DriverBuckleStatus¦¦ 驾驶员安全带未系 ESP_AEBCtrlActive¦¦ ESP_AEB激活 ESP_ABSCtrlActive¦¦ ESP_ABS激活 ESP_TCSCtrlActive¦¦ ESP_TCS激活 ESP_VDCCtrlActive¦¦ ESP_VDC激活 ESP_AEBBACtrlActive¦¦ ESP_AEBBA激活 ~BCM_SBRStatus¦¦ ACC_VelOverLimit¦¦ ESP_ESPOffLamp¦¦ ESP_ESP关闭 ~ESP_HDCInactive¦¦ ESP_HDC激活 ESP_CDPCtrlActive¦¦ ESP_CDP激活 TCM_CrusSwAvlbl~=TCM_CrusSwAvlbl_Available¦¦ TCM_巡航开关不可用 ADAS_DiagErr ADAS故障 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.12 ACC_PauseMode内部状态机

4.2.12.1 NoStdMode跳转到StdMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | NoStdMode跳转到StdMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ ESP_VehHoldStatus ESP驻车状态 |  |  |  |  |
| 备注 | - StdMode默认进入StdModeHold - NoStdMode en:ACC_FuncPauSMFlg_enum=ACC_FuncPauSM_NoStd; |  |  |  |  |

4.2.12.2 StdModeHold跳转到StdModeHoldoff

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | StdModeHold跳转到StdModeHoldoff |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ EPS_SteerWheelStatus¦¦ EPS方向盘状态 VCU_AccelPedalStatus VCU加速踏板状态 |  |  |  |  |
| 备注 | - StdModeHold en:ACC_FuncPauSM_Flg_enum=ACC_FuncPauSM_Hold; - StdModeHoldoff en:ACC_FuncPauSM_Flg_enum=ACC_FuncPauSM_Holdoff; |  |  |  |  |

4.2.12.3 StdModeHoldoff跳转到StdModDriveoff

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | StdModeHoldoff跳转到StdModDriveoff |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ VCU_AccelPedalStatus VCU加速踏板状态 |  |  |  |  |
| 备注 | 1. StdModDriveoff en:ACC_FuncPauSM_Flg_enum=ACC_FuncPauSM_Exit; |  |  |  |  |

4.2.12.4 StdMode跳转到ExitMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | StdMode跳转到ExitMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ after(ACC_FuncPauSMExitDelay_s_C,sec) 进入StdMode一段时间（ACC_FuncPauSMExitDelay_s） 之后 |  |  |  |  |
| 备注 | 1. ExitMode en:ACC_FuncPauSM_Flg_enum=ACC_FuncPauSM_Exit; |  |  |  |  |

4.2.12.5 NoStdMode跳转到ACC_ActiveMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | NoStdMode跳转到ACC_ActiveMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ EPS_SteerWheelStatus¦¦ EPS方向盘状态 VCU_AccelPedalStatus VCU加速踏板状态 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.12.6 StdMode跳转到ACC_ActiveMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | StdMode跳转到ACC_ActiveMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ ~ESP_VehHoldStatus ESP非驻车状态 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.12.7 StdMode跳转到ACC_OverrideMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | StdMode跳转到ACC_OverrideMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ VCU_CH_TorqOverrideReq==VCU_CH_TorqOverrideReq_Request VCU_Override请求 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.13 ACC_ExitMode内部状态机

4.2.13.1跳转到ACC_AbortMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | 跳转到ACC_AbortMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ ESP_VLCAvailable==ESP_VLCAvailable_Unavailable¦¦ ESP_VLC不可用 VCU_CH_ACCAvailable==VCU_CH_ACCAvailable_Unavail¦¦ VCU_ACC不可用 ESP_AEBCtrlActive==ESP_AEBCtrlActive_Active¦¦ ESP_AEB激活 ~BCM_DoorCloseStatus¦¦ 车门未关闭 ~BCM_SBRStatus |  |  |  |  |
| 备注 | - 若此处跳转到ACC_AbortMode条件不满足，则ACC_ExitMode默认进入ACC_NormalExitMode - ACC_NormalExitMode en:ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Exit; - ACC_AbortMode en:ACC_FuncSM_Flg_enum=ACC_FuncSM_Abort; |  |  |  |  |

4.2.13.2 ACC_AbortMode跳转到Mode_Null

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_AbortMode跳转到Mode_Null |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ VCU_GearStatusPos_P¦¦ VCU档位P档 ~ESP_VehHoldStatus ESP非驻车状态 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.13.3 ACC_NormalExitMode跳转到ACC_PrepareMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | ACC_NormalExitMode跳转到ACC_PrepareMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ after(1,sec) 进入ACC_NormalExitMode1s后 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

4.2.13.4 Mode_Null跳转到ACC_PrepareMode

| 制约条件 | 基于模型开发的自动驾驶算法应用层软件建模规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | / |  |  |  |  |
| 功能描述 | Mode_Null跳转到ACC_PrepareMode |  |  |  |  |
| 调用 | / |  |  |  |  |
| 调用形式 | 内部调用 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 变量描述 | 变量值说明 |
|  | I | T1_OffToPrepare_Cond | bool | Off到Prepare条件确认 |  |
|  | I | ESP_HDCInactive | bool | HDC未激活 |  |
|  | I | ESP_ABSCtrlActive | bool | ABS激活 |  |
|  | I | ESP_VDCCtrlActive | bool | VDC激活 |  |
|  | I | ESP_TCSCtrlActive | bool | TCS激活 |  |
|  | I | ESP_VLCAvailable | bool | VLC可用状态 |  |
|  | I | ESP_AEBCtrlActive | bool | AEB激活 |  |
|  | I | ESP_VehHoldStatus | bool | 驻车状态 |  |
|  | I | ESP_AEBBACtrlActive | bool | AEBBA激活 |  |
|  | I | VCU_CH_ACCAvailable | bool | VCU_ACC可用状态 |  |
|  | I | VCU_CH_TorqOverrideReq |  | VCU_Override请求 |  |
|  | I | ESP_ESPOffLamp | bool | ESP关闭指示灯 |  |
|  | I | TCM_CrusSwAvlbl | bool |  |  |
|  | I | TCM_ACCStorageSW |  |  |  |
|  | I | ESP_CDPCtrlActive | bool | CDP激活状态 |  |
|  | I | BCM_DoorCloseStatus | bool | 车门关闭状态 |  |
|  | I | BCM_SBRStatus | bool | BCM_SBR状态 |  |
|  | I | IB_BraPedalStatus | bool | 制动踏板状态 |  |
|  | I | VCU_AccelPedalStatus | bool | 加速踏板状态 |  |
|  | I | TCM_ACCCancelSW | bool | ACC取消开关 |  |
|  | I | TCM_ACCEnterSW | bool | ACC进入开关 |  |
|  | I | ACU_DriverBuckleStatus | bool |  |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_D | bool | D档 |  |
|  | I | VCU_GearStatusPos_P | bool | P档 |  |
|  | I | EPS_SteerWheelStatus |  | 方向盘状态 |  |
|  | I | ACC_MajVehAvailable | bool | 主车可用状态 |  |
|  | I | ACC_HMIDispVehSpd |  | 表显车速 |  |
|  | I | ACC_MaxAllowEnterHMIVehSpd |  | ACC最大允许车速 |  |
|  | I | ACC_VelOverLimit |  | ACC最大车速限制 |  |
|  | I | ACC_VelLowLimit |  | ACC最小车速限制 |  |
|  | I | LKA_ExitAlert | bool | LKA退出警告 |  |
|  | I | FCW_WarnAlert | bool | FCW报警状态 |  |
|  | I | ADAS_DiagErr | bool | ADAS诊断故障 |  |
|  | O | ACC_FuncSM_Flg_enum |  | ACC状态标志 |  |
|  | O | ACC_FuncPauSM_Flg_enum |  | ACC Pause状态标志 |  |
|  | I&O | / |  |  |  |
| 返回值 |  | / |  |  |  |
| 全局变量 |  | / |  |  |  |
| 静态变量 |  | / |  |  |  |
| 处理流程 | /*流程图或者文字说明*/ after(2,sec) 进入ACC_NormalExitMode 2s后 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

5 追溯性

[描述软件单元详细设计与软件需求设计的追溯关系]